莆环审〔2025〕4号

莆田市生态环境局关于福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（一期

二阶段）环境影响报告书的批复

福建省三棵树新材料有限公司:

你公司报送的《福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（一期二阶段）环境影响报告书》(以下简称“报告书”)收悉。现批复如下：

一、该项目位于石门澳产业园化工新材料片区内，主要建设内容为：对荔城旧厂区溶剂型涂料生产线进行迁扩建，迁扩建后生产溶剂型涂料5万t/a、胶黏剂类4万t/a、水性涂料9万t/a。项目总投资78058万元，其中环保总投资约2141万元。

二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《莆田湄洲湾（石门澳）产业园总体规划(2014-2030)》及管控单元生态环境准入要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解或控制。我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准和总量控制指标如下：

（一）水污染物排放执行标准

项目生产废水、初期雨水及生活污水经厂区污水站处理后排入石门澳污水处理厂二期工程统一处理，排放浓度从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表1的间接排放标准和石门澳污水处理厂二期工程纳管水质要求。

（二）大气污染物排放执行标准

溶剂型涂料车间、胶黏剂车间、合成车间和罐区废气合并排放，其中甲醇排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，甲苯、二甲苯排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“其他行业”限值要求，颗粒物、非甲烷总烃 、苯系物、二氧化硫、氮氧化物、甲醛排放浓度以及单位产品非甲烷总烃排放量从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表4、表6及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1、表3限值要求，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、甲醛排放速率执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求；水性涂料车间和灌装车间废气合并排放，其中颗粒物、非甲烷总烃、TDI排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1、表3限值要求，非甲烷总烃排放速率执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1限值要求；辅助楼样板制作废气二甲苯、苯系物、非甲烷总烃排放浓度和速率执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“涉涂装工序的其他行业”限值要求；燃气锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求；污水处理站废气氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；危废暂存间废气非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

厂界颗粒物、甲醇排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，甲醛、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度从严执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表2、表3及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3、表4标准限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。

（三）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、迁扩建项目主要污染物总量控制指标为：SO2≤0.238t/a，NOx≤1.112t/a、VOCs ≤61.285t/a、COD≤1.947t/a、氨氮≤0.195t/a。迁扩建后全厂总量控制指标为：SO2≤0.971t/a，NOx≤10.979t/a、VOCs ≤73.889t/a、COD≤5.357t/a、氨氮≤0.505t/a。

五、根据你公司和莆田市秀屿区万融实业有限公司承诺，若石门澳二期污水处理厂处理规模无法满足该项目排水需求时，该项目不得投产；你公司应及时提请莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心抓紧配套建设石门澳三期污水处理工程。

六、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

八、报告书审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告书应当报我局重新审核。

九、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

莆田市生态环境局

2025年2月6日

抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队，莆田市秀屿生态环境局，莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心，莆田市秀屿区万融实业有限公司、中检集团福建创信环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　              2025年2月6日印发